- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- администрации городского округа «Вуктыл»

- от 11 мая 2018 г. № 05/513

Об утверждении критериев соответствия жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам

В соответствии со статьями 14, 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить критерии соответствия жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормативам согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» О.Б. Бузуляк.

Руководитель администрации

городского округа «Вуктыл»                                                                               В.Н. Крисанов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации  городского округа «Вуктыл»

от 11 мая 2018 г. № 05/513

(приложение)

КРИТЕРИИ

соответствия жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормативам

1. Оценка технического состояния жилого помещения

1.1. Критерии оценки технического состояния жилого помещения:

1) пригодность к использованию по функциональному назначению;

2) состояние санитарно-технического и электрического оборудования;

3) состояние отделки;

4) состояние оконных и дверных блоков (проемов).

1.2. Техническое состояние жилого помещения:

1) «отличное» - помещение пригодно к использованию по функциональному назначению, не имеет дефектов, после ремонта, оснащено новым электротехническим, санитарно-техническим, оборудованием, находящимся в работоспособном состоянии; состояние отделки - новая; состояние проемов - не имеют дефектов;

2) «хорошее» - помещение пригодно к использованию по функциональному назначению, не имеет дефектов, не более одного года после ремонта; состояние отделки - новая или не требует ремонта; состояние оборудования - новое или не требует замены; состояние проемов - не имеют дефектов или не требуют ремонта;

3) «удовлетворительное» - помещение пригодно к использованию по функциональному назначению без проведения ремонта; состояние отделки - имеет незначительные дефекты, не требует ремонта; состояние оборудования - не требует замены; состояние проемов - имеют незначительные дефекты отделки, не требуют ремонта;

4) «неудовлетворительное» - помещение пригодно к использованию по функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые с помощью текущего ремонта (мелкие трещины в конструкциях, местные нарушения штукатурного слоя потолка и стен, отслоение обоев от поверхности стен и т.д.); трещины в местах сопряжения перегородок с плитами перекрытия и заполнениями дверных проемов; отслоение штукатурки; трещины в швах между плитами перекрытий; следы протечек и ржавые пятна на площади до 20% поверхности потолка и стен; окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, имеет отслоения и вздутия; трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов; значительные повреждения покрытий полов, состояние отделки и проемов - требуют текущего ремонта, состояние оборудования - требует замены;

5) «непригодное для использования» - помещение в текущем состоянии непригодно к использованию по функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые только с помощью значительного ремонта (не включающего восстановление элементов несущих конструкций); отдельные трещины в капитальных стенах; поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение штукатурки; увлажнение поверхности стен, следы постоянных протечек на площади более 20% потолка и стен, промерзание и продувание через стыки панелей; материал пола пробит, порван, основание пола просело; требуется ремонт заполнений оконных и дверных проемов с их частичной заменой; требуется восстановление отделки.

2. Особенности оценки технического состояния жилого помещения

2.1. Состояние отделки:

1) на оштукатуренных поверхностях (стены, потолки) не допускается наличие значительного отслоения штукатурного слоя, трещин, раковин, высолов;

2) на окрашенных масляной краской поверхностях (стены, потолки, полы, деревянные поверхности оконных и дверных блоков) не допускается наличие пятен, полос, подтеков, истирания поверхности, просвечивания нижележащих слоев краски, значительного отслоения окрасочного слоя;

3) на поверхностях, оклеенных обоями (стены, потолки), не допускается наличие воздушных пузырей, пятен, пропусков, доклейки и отслоения, перекосов, морщин, не допускается заклейка обоями плинтусов, наличников, розеток, выключателей и т.п.;

4) на поверхностях, облицованных панелями и плитами поливинилхлоридными (стены, потолки), не допускается наличие трещин, царапин, пятен;

5) на поверхностях, облицованных плиткой керамической (стены, полы, потолки), не допускается наличие сколов в швах более 0,5 мм, трещин, пятен, потеков раствора и высолов;

6) не допускается выполнение работ по окраске оснований (металлические поверхности трубопроводов, приборов отопления), имеющих ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна;

7) не допускается наличие уступов между смежными изделиями дощатых покрытий, зазоров и щелей между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), выбоин, трещин на поверхности покрытия.

2.2. Состояние оборудования:

1) санитарно-техническое оборудование должно находиться в технически исправном состоянии, не допускается наличие протечек, сколов, трещин, загрязнений, следов ржавчины на поверхности санитарных приборов;

2) электротехническое оборудование должно быть в технически исправном состоянии, на поверхности электрической плиты не допускается наличие пятен, нагара, подтеков, загрязнений, сколов; электрическая проводка не должна иметь скруток, нарушений изоляционного слоя, не допускается наличие оголенных проводов; выключатели, розетки, распределительные коробки, прибор учета электрической энергии должны иметь исправные контакты, не иметь следов короткого замыкания.

2.3. Состояние оконных и дверных блоков (проемов):

1) оконные блоки должны иметь плотно подогнанные между собой оконные остекленные переплеты, исправную фурнитуру;

2) дверные блоки должны иметь плотно подогнанные полотна между собой и к четвертям коробок, исправную фурнитуру;

3) в оконных блоках и дверных полотнах не допускается стыкование стекол, а также установка стекол с дефектами (трещины, выколы более 10 мм, несмывающиеся пятна, инородные включения), наличие следов загрязнений, замазки, раствора, краски и т.п. на поверхности стекол.

2.4. Прочее:

реконструкция, переустройство и перепланировка жилого помещения допускаются с согласованием собственника и только с соблюдением нормативных и технических требований и получением соответствующего разрешения на производство работ.